2000T汽车纵梁液压机招标

招

标

文

件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标代理单位：江西中天建设工程监理咨询有限公司

日期：2017年8月9日

一、招标公告

## 1. 招标条件

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司的2000T汽车纵梁液压机项目已具备招标条件，现对该项目设备采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围：

（1）项目地点：江西省赣州市经济开发区新能源汽车科技城。

（2）招标内容及范围：本次招标为车架货箱联合厂房的2000T汽车纵梁液压机1台，具体参数及要求详见招标文件。

- 其他要求：详见招标文件。

- 标段要求：

- 本项目为1个标段。

## 4. 投标人要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标产品供应能力的厂商。

（2）要求投标厂商为增值税一般纳税人。

（3）投标厂商具备建筑设计安装制作等相关相对应的资质。

（4）已获得ISO9000质量管理体系认证等相关认证。

（5）本次只接受集成服务原厂商的投标，不接受以代理方式的投标。法定代表人为同一人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

（6）准守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）具体内容按招标文件执行。

## 5. 招标文件获取及开标时间相关事宜：

（1）本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件。

（2）投标截止时间及开标时间：2017年8月30日15:00（在公司502会议室开标）。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 联系方式：

招  标  人：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司                                              联  系  人：王卓

电      话：18579779959

招标代理机构：江西中天建设工程监理咨询有限公司

联  系  人：赵书明

电      话：18779708797

2017年8月9日

二、投标须知

第一节  前附表

| 项目名称 | 2000T汽车纵梁液压机招标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 江西省赣州市新能源汽车科技城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 约5亿元 |  | 本项目 投资 |  |  | 约480万元 |  |  |
| 工程概况 | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 本次招标为车架货箱联合厂房的2000T汽车纵梁液压机1台 |  |  | 质量要求 |  |  | 合格 |  |
| 工期要求 | 交定金日起120天交货，逾期每拖一天罚款2000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 资质等级要求 | 投标厂商具备建筑设计安装制作等相关相对应的资质 |  | 投标保证金数额 |  |  | 人民币2万元现金 （密封完好并加盖投标单位公章） |  |  |
| 获取 招标文件 | 凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织，如有需要，投标人须自行前往 |  | 地点 |  |  | 项目所在地 |  |  |
| 招标答疑 | 2017年08月21日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）；招标人将于2017年08月22日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 份 数 | 投标文件一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 递 交 | 单位 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 投标截止时间 | 2017年8月30日15：00时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2017年8月30日 15：00时 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 评标办法 | 最低价中标 |  |  |  | 资格审查方式 |  |  | 资格后审 |

第二节  综合说明

一、总  则

（一）项目概况及范围

1、本次招标为车架货箱联合厂房的2000T汽车纵梁液压机1台。

2、本项目为1个标段。

（二）工程质量标准

1、按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准。

2、验收标准：国产货物按国家标准(无国家标准的按部标或行业标准要求制造、验收)，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，验收不合格，投标人应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

3、工期要求：交定金日起120天交货，逾期每拖一天罚款2000元。

4、质保期：投标人按行业标准及实际情况确定。

（三）资格条件：

本次招标采用公开招标方式，投标供应商应满足如下条件：

1、在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标产品供应能力的厂商。

2、要求投标人为增值税一般纳税人。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

4、遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

5、注册资金根据不同项目的要求不低于国家规定的资金注册。

6、本项目不接受联合体投标。

本招标工程的投标有效期为90日历天，招标人应在投标有效截止时限30天前确定中标人。

（四）投标费用：

1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（五）招标文件的解释：

1、招标文件的解释权归属招标人。

2、2017年08月21日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）。

3、招标人将于2017年08月22日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。招标人逾期答复或答复涉及较重大修改、调整的，将相应推迟截标时间；网上答复作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

（六）招标文件的编制与组成：

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的补充通知和第（七）条所述的招标答疑纪要。

（七）招标文件的修改：

1、在投标截止日期15天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布，并作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

三、投标报价

（八）投标报价：

1、投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部工作内容的价格体现，投标人必须按照本招标文件中所约定的工作内容进行投标报价。

2、承包单位派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标单位自行办理，保险费由承包单位承担并支付，并包含在所报的费用中，招标人不单独支付，由于承包单位未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由承包单位自行承担责任。

3、承包单位应严格遵守招标人的资金管理规定，招标人向承包单位支付的工程费用为本工程的专用款，不得挪为它用。

4、承包单位所需的办公、食宿等用房，仪器设备及办公、通讯工具和现场办公用房等有关费用均含入报价中，招标人不单独支付。

5、交通费应在投标报价中考虑。

6、投标人在报价中应配置相应的电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、数码相机、软件及硬件等设备，满足日常工作要求，并充分考虑派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险、办公实验等用房、食宿、通讯工具，仪器设备等相关费用，把承包范围内可能发生的费用均含入投标报价中，招标人将不另行支付。

7、投标报价方式：本工程采用固定报价方式。

8、投标报价：招标控制价为480万元，投标人投标报价不得超过招标控制价，否则做无效标处理。

9、投标报价如有小数，须保留两位小数点（如1234.56万元）。

10、工程结算办法：投标人应承担实际投资额与投资估算额的增减风险，中标价即为合同价，其费用不按任何因素的变化而调整（另有约定除外）。

四、投标文件的编制

（九）投标人投标文件（其中包含技术标和商务标内容)共1部分组成：

1、投标文件应包括下列内容和要求：

（1）、营业执照（营业执照可提供原件或复印件，提供复印件的必须加盖企业公章）；

（2）投标保证金（密封完好并加盖投标单位公章）；

（3）投标函；

（4）投标人认为要求提供的其他证明材料。

注：投标文件文本中上述证书、证件、材料为复印件并加盖单位公章，但投标文件评审时需提供上述证书、证件、材料原件(除明确注明的证书、证件可提供复印件)，未按上述要求全部提供原件及复印件的投标人，其投标文件视为不合格，资格审查的评审只作合格与不合格的结论，只有合格的投标文件才能进入下阶段的评审，不合格的投标文件不得进入下一阶段的评审。

（十）投标保证金：

1、本项目投标保证金为人民币2万元现金（密封完好并加盖投标单位公章），在开标时提供。投标保证金待会议结束后，未中标单位的投标保证金现场退还，中标单位的投标保证金待双方签订合同后退还。

2、未按上述要求提交投标保证金的，按废标处理。

（十一）现场踏勘：

投标人自行组织对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（十二）投标文件的份数和签署：

1、投标人按招标须知“第一节前附表规定”，本工程应编制投标文件“正本”各一份和投标须知中所要求份数的“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件正副本均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志：

1、本工程要求各投标人将投标文件进行密封。本工程投标的投标文件采用下列方式密封：每个投标人应递交一个或以上投标文件密封袋，投标文件（正本一份、副本一份）应单独装在一个密封袋内（投标文件内容较多时，可增加密封袋）。

2、所有密封袋封面上都应写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、地址、邮政编码。所有密封袋密封口处均应由投标人密封；密封袋封口处应加盖投标单位公章及法定代表人或法定代表人委托代理人的印章，并注明开标时间以前不得开封。

3、投标文件正副本应按文件规定加盖单位公章、法定代表人（或委托代理人）签字或印章。

4、如果投标人未按上述规定递交投标文件，招标人有权拒绝其投标文件，并原封退还给投标人。

5、投标文件只需按招标文件要求提供纸质标书，不需在电子招标系统内制作上传。

(十四)投标截止期：

投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或招标代理单位。招标人或招标代理单位在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

(十五)投标文件的修改与撤回：

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人修改后的投标文件，重新递交应按本文件第（十三）条规定的要求进行，密封袋上应标明“修改”字样。

3、投标截止以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开   标

（十六）开标：

1、按招标文件规定的时间，招标人举行开标会议，参加开标会的投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托人）应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标时，招标人及招标代理派人员到场。

3、投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未参加开标会议的将视为自动弃权。

（十七）开标、评标程序：

1、宣布开标会议开始，介绍参加开标会的有关单位和人员；

2、宣布开标纪律和注意事项；

3、宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；

4、当众核验各投标人提供的投标保证金（提供密封完好并加盖投标单位公章的贰万元人民币现金）情况；

5、当众由招标人及招标代理对投标人到会的法定代表人（或其委托代理人）的身份进行验证，宣布验证结果；

6、对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，并宣布检查结果；

7、开启各投标人《投标文件》及将各投标人按招标文件规定和要求出示的所有有关证件、书（原件），并宣读其文件份数及报价，送评标委员会评审（招标控制价为480万元）；

8、宣布资格要求评审情况；

9、宣读各投标人第一次报价情况；

10、经过各投标人第一次报价后，现由投标人进行第二次报价，送评标委员会进行评审，第二次（最终）报价情况；

11、公布经评委会评审，评委会推荐的各标段中标候选人；

12、将中标候选人在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上进行公示后，招标人依法确定中标人；

13、宣布开标、评标会结束。

（十八）评标：

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，本工程按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督和严格保密的情况下进行，由评标委员会负责完成。

（1）投标文件和投标人有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：

①投标文件存在《评标委员会和评标方法暂行规定》七部委令第12号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；

②投标文件存在《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第50条规定内容的；

③法律、法规规定的其它废标情形。

（2）投标文件存在《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部令第89号第28条、第35条规定内容的，按无效投标文件处理。

（3）有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件；

①投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封的；

③法定代表人的委托代理人不是本投标单位职工的；

（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；

②有违反《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的；

③其他违反法律、法规、规章规定的。

（5）招标人约定的废标、无效标、拒收条款。

①投标文件未按招标文件（十五）条规定密封的；

②未按规定加盖投标人公章和法定代表人或者法定代表人委托代理人印章的；

③未按本文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

④投标截止期以后送达的投标文件；

⑤投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

⑥违反招投标法律、法规规定的；

⑦投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未按时到场或未参加开标会的。

⑧投标文件不能响应招标文件的实质性内容,存在重大偏差；

⑨法律、法规规定的其它情形。

- 2、评标办法：本工程采用最低价中标进行评标，投标人的投标报价在低于招标控制价的基础上且报价最低的为中标候选人，评标委员会只推荐一名中标候选人。若出现多名最低报价出现相同的情况，则采用抽签的方式确定中标排序人（先由投标人代表按签到顺序抽取顺序签，再由投标人代表凭抽取的顺序签依次抽取中标排序签），中标排序第一名的即为中标候选人。

其它需要说明的事项：无

附件：

投标文件密封封面(格式)

| 招标人名称： 投标项目名称： 投标人全称（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编: 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、投标文件密封各封口处须加盖投标人公章及法人章。 |

投标文件格式以本附件提供的为准：

（正、副）本

项目名称：

投标文件

投标人：                       （公章）

日期：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：     职务：

系                                的法定代表人

为                           工程签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：    年  月  日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                      （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位）的              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：            性别：          年龄：

单位：              部门：          职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

- 日期：    年   月  日

投 标 函

（招标人）

- 参加贵方组织的                 招标的有关活动，并对                货物进行投标。为此：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

- 投标书正本   本，副本   份。

- 投标工程的总投标价为：￥        万元；（大写）                。

- 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 保证忠实的执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：

- 邮编：

- 电话：

- 传真：

- 投标单位（盖章）：

- 全权代表（签字）：

- 日           期：

附件：

- 1、明细及报价

| - 序号 | - 设备名称 | - 说明 | - 数量单位 | - 单价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 车架货箱联合厂房 |  |  |  |  |
|  | - 2000T汽车纵梁液压机 |  | - 1台 |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  |

- 以上报价包含：设计、制作、安装、调试等所有费用。

2、技术参数及要求：产品型号、名称、数量：

Y32-2000T带移动台式多柱式汽车纵梁液压机1台。

3、用途及特点

（1）本机器是专为压制汽车大梁而设计制造的多柱式汽车纵梁液压机。机身采用整体工作台及整体滑块式结构，主要从事汽车大梁坯件的压制成型、冲压、拉伸工艺等。

（2）特点：本机采用二通插装阀液压集成系统与PLC可编程序控制器经10.4＂彩色显示屏对压机进行电液控制。可实现“点动”、和“半自动”二种操作方式。特别改进，我公司最近研制的大梁联动，采用了伺服电机控制技术，同步性能大大提高，设备稳定噪音小，达到同行业很高水平。

本机的工作压力、压制速度及行程范围可根据工艺要求进行调整，并能完成定压及定程两种工艺方式；定压成型工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。

4、机器使用条件：

环境温度：－10℃～40℃；环境湿度：40％～95％；

供电电压为：380V三相四线制，电压波动范围：380V±10%,50HZ。

液压系统使用介质：抗磨液压油YB-N46。

5、设备主要技术参数

| 序号 | 参 数 |  | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称力 |  | kN | 20000 |
| 2 | 主缸个数 |  | 个 | 4个（5000kN） |
| 3 | 液体最大工作压力 |  | ##### MPa | 25 |
| 4 | 回程力 |  | kN | 1800 |
| 5 | 顶出缸力 | 顶出总力 | kN | 5000 |
|  |  | 单个顶出力 | kN | 630 |
|  |  | 纵向中心均布 | 个 | 8（两只1组单独调压） |
| 6 | 开口高度 |  | mm | 1400 |
| 7 | 滑块行程 |  | mm | 800 |
| 8 | 顶出行程 |  | mm | 300 |
| 9 | 滑块速度 | 空载下行 | mm/s | 80-100 |
|  |  | 工作速度 |  | 1-8 |
|  |  | 回程 |  | 80 |
| 10 | 顶出速度 |  | mm/s | 25 |
| 11 | 移动工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 1400 |
|  |  | 前后 |  | 8000 |
| 12 | 移动工作台移动距离（前后移动） |  | mm | 8100 |
| 13 | 移动台移动速度（变频可调） |  | mm/s | 50-100 |
| 13 | 打料力 |  | kN | 200kN×5（只） |
| 14 | 打料行程 |  | mm | 100 |
| 17 | 电机总功率 |  | kW | 163（37×4＋15） |
| 18 | 移动工作台离地面高度 |  | mm | 500 |

6、结构概述

本机器由主机、液压系统、电气控制系统、润滑系统组成。主机主要由上梁、滑块、立柱、主缸、下梁，移动工作台、顶出缸、升起夹紧缸，打料缸组成。

压制工艺：

人工上料－滑块下行（快下）－滑块缓降－滑块加压－滑块保压－滑块卸压－滑块回程+顶出（同步进行）－滑块回程同时打料缸打料-滑块回程到位人工出料

7、主机

7.1机身

主机机身采用多柱式结构，由一个整体上横梁、一个整体滑块、一个整体工作台、8根立柱及螺母组成,主机由机身、主缸、打料缸、顶出缸、模具升起缸组成。三大梁均采用整体焊接结构，上横梁和工作台依靠8根立柱组成封闭受力框架，滑块在其中可上下移动；上横梁、滑块、下梁，移动工作台均为钢板整体焊接结构，采用二氧化碳气体保护焊，焊缝经打磨无焊渣和流疤现象；焊后经高温退火失效，消除应力，精度保持性好。

——上横梁

上横梁为Q235-A钢板焊接而成的箱式整体结构，焊接采用先进的二氧化碳气体保护焊，焊后进行退火处理，消除焊接内应力，上梁内装有主油缸，上面装有安全维修平台，爬梯采用方管制作，方便上下，便于攀登。。

——滑块

滑块为Q235-A钢板焊接而成，焊接采用先进的二氧化碳气体保护焊，焊后进行退火处理，彻底消除焊接内应力，滑块上平面与5只主缸柱塞杆采用对开半法兰联接；滑块下平面加工有T型槽，用以固定模具，滑块下平面内沿纵向装有5只打料缸。

——下梁及移动工作台

工作台由Q235-A钢板焊接而成，焊接采用先进的二氧化碳气体保护焊，焊后进行退火处理，彻底消除焊接内应力，工作台中心线加工有顶出缸安装孔。工作台上平面加工有和滑块相同的T型槽。

——立柱

材料为45#锻钢，经正火处理后加工而成，两端加工有经计算优化设计的螺纹，用于锁紧。

——锁母

锁母材料为45#锻钢，螺纹与拉杆螺纹相匹配，锁紧机身。

7.2主缸

主工作油缸4只，为柱塞缸。

主油缸在上横梁沿中心线均布，油缸依靠缸体台肩锁母紧固于上横梁孔内，主缸活塞杆下端用法兰与滑块紧固连接；油缸采用Yx型密封型式。主密封件采用优质进口材料生产的密封件。活塞杆采用优质碳素结构锻钢材料，活塞杆表面镀硬铬，耐磨损，寿命长，经久耐用。

7.3顶出缸（8只）

顶出油缸沿工作台中心均布，油缸依靠缸体台肩由锁紧螺母紧固于工作台内，该油缸为活塞油缸。

7.4打料缸（5个）

打料缸沿滑块中心均布，油缸依靠缸体台肩由螺钉紧固于滑块内，该油缸为柱塞油缸。

7.5锁紧装置

本机滑块配有锁紧装置2套，其结构为插销式结构，依靠锁紧缸驱动插销并与限程装置配合达到自动锁紧滑块。其锁紧装置固定在上横梁下平面，锁孔板固定在滑块上。当维修时模具人进入设备工作空间或长时不用时，锁紧缸将滑块固定，防止滑块突然下落出现安全事故。锁紧缸动作与主缸动作互锁，防止误操作。

7.7液压系统

本机器具有独立先进的液压系统，由二通插装阀、美国内啮合齿轮泵、充液阀、油箱等组成，为压机提供可控制的液压动力源。本机器具有独立先进的控制系统，由PLC +触摸屏控制系统，电气控制柜、压力数显数控装置、行程数显数控装置、报警系统等组成。采用集中控制柜、主控制台方便操作，控制方式有点动、半自动操作方式。

本机器工作压力、工作行程可在参数范围内根据工艺要求进行调整、选择，能根据选定的工艺参数，可完成定压、定程成型两种压制工艺，并具有保压延时及自动回程功能。

本液压系统主要是为主缸、打料缸、锁紧缸、顶出缸提供动力，并使主机实现完成各种动作。。油箱为钢板焊接件，采用封闭结构。箱内装有过滤器，另设有外循环过滤系统和冷却系统（过滤精度为20um），箱壁开有窗孔以便清洗油箱；油箱设有油位指示、油温显示。油箱上面装有集成体，过滤系统，冷却器位于油箱旁，液压控制站上设有压力表。丢弃过去的循环冷却，改为回油冷却。减少循环自身发热。

7.6泵组

本液压机采用4台美国内啮合齿轮泵，向主缸、顶缸及辅缸提供动力。

7.7插装阀集成装置

集成装置是由插件、控制盖板、先导控制元件、和集成块体构成，它们分别起调压、换向、保压、卸荷、顺序等作用；与电气系统一起对液压机实现电液控制，能满足本机各种动作要求。

7.8滑块运动平行度控制

滑块两端及中间采用三个日本产位移编码器检测，滑块运动时，通过滑块两端两个位移编码器与中间位移编码器进行比较，对滑块两端位置进行检测，位置检测信号传输到 PLC后进行比较运算，PLC比较运算后确定液压系统中的伺服运动，实现滑块运动时滑块位置的动态闭环控制，以达本压机滑块运动的同步精度控制。

7.8充液阀

本机采用CF型充液阀，充液阀装在主缸的底部，当滑块依靠自重滑下时，主缸形成负压吸开主阀，使液箱内油液大量流入主缸，以达到滑块快速下行的速度要求。当滑块回程时，控制油液先打开预泄小阀芯，使主缸上腔泄压后，然后打开充液阀主阀，使主缸上腔油液排回液箱内。

7.9压力的检测

本机液压系统压力的检测元件采用施耐德公司生产的压力传感器。可以通过触摸屏在操纵箱上远程调节主缸压力。

液压系统各个关键节点设有足够的各种压力测量接口以方便测量系统内各处的压力；主缸上腔、顶出缸下腔压力在触摸屏上显示。

7.10压力调节范围

液压系统可实现压力在20℅--100℅范围连续调节；并可结合电气系统通过传感器将主缸压力、顶缸压力、滑块位移经PLC处理完成对整机的控制。

7.11油箱及管路

油箱焊后经过处理后可以确保油液不受污染。同时，液压系统的管路采用高压法兰连接，有效的避免了液压油的渗漏。所有油管焊前均经过酸洗，焊后再经过去焊渣、去毛刺及二次酸洗以确保液压管路的清洁。

系统管路连接高压法兰和管接头采用防震措施并设置管夹等，可有效的减少和控制管路震动；高压管路采用高压法兰和优质密封元件可有效的防漏。

液压管路采用专用的厚壁冷拔钢管，接头采用法兰连接，以改善焊缝受力状况。控制管路、压力管路、回油管路采用不同颜色加以区分。

7.12整机电气控制系统

电气控制系统：主要包括操作台、动力柜二部分。电源采用三相四线制，AC380V，50HZ。

本控制系统设有操作柜和动力柜，安装各种控制元件。外形美观，密封性好。动力柜（放置动力部分电器元件）、操作台（放置PLC、显示屏、继电器等低压 电器元件）分开布置、独立安装。底部进线。动力柜、操作台的防护等级IP54；采用喷塑密封壳体；动力柜的结构按压机功能分布。

操作台是系统的核心部分，采用冷轧钢板制作，静电喷塑，其内部装有PLC及其它控制元件等，面板上安装有触摸控制屏，各种控制按钮及功能转换开关、各电机起停按钮、动作指示灯，并设有双手操作按钮、回程和紧急停止按钮、有电指示等。本机采用日本三菱PLC可编程控制器，各主要低压电器元件选用施耐德。电气箱制作严格遵守GB5226国标,设有通风，防尘密封措施。

可实现机床各种工艺动作循环。该系统使控制更为灵活，动作准确可靠，多种工艺选择。可在屏幕上方便的对滑块行程、压力等参数进行预置、显示滑块位移、压力等数值。可显示压力机工作信息及故障信息。

电气系统采用PLC可编程控制器主控，结合相关的发讯元件、先导阀完成对整个系统的压力、滑块位置、故障报警信号等集中控制，保证动作的可靠性及系统的可靠性。

发讯元件由按钮、接近开关、压力传感器等部分组成;

控制系统采用触摸屏+PLC可编程序控制器，通过光电编码器、压力传感器、数摸和摸数转换摸板等元器件，由PLC完成终端控制过程。

压机工作方式，分半自动循环、调整（点动）的控制。

现对各控制组成作分别说明：

①触摸屏监控系统：由设置、修改、显示、报警、监控等功能组成。

可对主要参数的设置显示和故障显示，采用触摸屏技术进行动态显示，包括压机的压力曲线；以满足不同工艺要求的压力参数的设定。滑块位置、压力进行时实监控、报警和各种输入和输出故障显示。

②PLC可编程序控制器：以可编程序控制器为核心，通过编制的程序来发出相关指令，使控制和执行元件工作，完成规定的工艺动作。

③发讯部分元件

发讯元件由按钮、接近开关、压力传感器、触摸屏等部分组成;压力传感器和光电编码器由数模转换模板,将数据送至PLC,对压力和位置进行显示。

④操作系统

采用集中独立控制,并设有半自动循环、调整(点动)等方式,电气柜制作严格遵守GB5226国标,设有漏电保护,照明通风措施。

⑤电气安全方面:

采用设置急停和紧急按钮，按下设备全部停止，压机可设置密码,防止外人修改参数。PLC输出路采用继电器接口电路,防止高次谐波串入PLC,干扰正常的工作,并在接口电路的回路中,增加吸收回路,经延长接口电路的寿命。整个控制回路设立隔离变压器,提高控制的可靠性和抗干扰能力，集中独立控制的立柜上，设有电流表、电压表，随时监控电压和电机电流的变化。

8、主机工作参数：

（1）总机容量165kW

37kW交流伺服电机4台（拖动美国齿轮泵）

15kW-4-B5电机1台（控制泵电机）

（2）油泵

美国内啮合齿轮泵 HG1-50   4台

柱塞泵63YCY14-1B  1台

（3）主要液压元件清单(以下或其它国内知名品牌)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内啮合齿轮泵 | HG1-50 | 台 | 4 | 美国 |
| 2 | 柱塞泵 | 63YCY14-1B | 台 | 1 | 启东 |
| 5 | 伺服电机 | 37kW | 台 | 4 | Knowhow |
| 6 | 电机 | 15kW | 台 | 1 | 荣成华力 |
| 7 | 连轴器 | NL10 | 套 | 2 | 济南 |
| 8 | 连轴器 | NL5 | 套 | 2 | 济南 |
| 9 | 泵架 |  | 个 | 2 | 海阳 |
| 10 | 泵架 |  | 个 | 2 | 海阳 |
| 11 | 主机二通插装阀 |  | 套 | 1 | 济南,济宁 |
| 12 | 辅助缸二通插装阀 |  | 套 | 1 | 济南,济宁 |
| 14 | 碟阀 | ф80 | 件 | 2 | 天津 |
| 15 | 液位计 |  | 件 | 2 | 温州黎明 |
| 16 | 吸油过滤器 | Dg600 | 件 | 4 | 温州黎明 |
| 17 | 充液阀 | CF-B100J | 个 | 4 | 济南铸锻所 |
| 18 | 水油冷却 |  | 套 | 1 | 淄博 |

（4）主要元器件清单

| 序号 | 名称型号规格 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC ，FX3U-80MT | 日本三菱 | 1 |
| 2 | 模块，FX2N-4DA及4AD |  | 1套 |
| 3 | 模块，FX2N-1HC |  | 1套 |
| 4 | 10.4英寸彩色触摸屏 |  | 1 |
| 5 | 压力传感器 | 施耐德 | 4 |
| 6 | 同步轮带位移编码器 | 日本欧姆龙 | 3 |
| 7 | 接近开关 | 施耐德 | 6 |
| 8 | 其它压电器（动力断路器、交流接触器，控制变压器，开关电源，保险等） | 施耐德 正泰 台湾明伟 | 1批 |
| 9 | 按钮指示灯等 | 施耐德 | 1批 |
| 10 | 2套外壳（主柜及操作控制台）及电器所有附件（端子板，接线电子，插头，线槽，线管等） | 国产 | 1批 |
| 11 | 温度，液位等传感及标高等 | 国产 |  |

9．设备安全保护措施

9.1．操作台上设有双手操作按纽；防止误操作以免出现设备或人员安全事故。

9.2．急停按纽。在发生意外时，工作人员可在最短时间内停止机器工作。

9.3．超载保护。液压系统中设有液压安全阀，确保压机不会超载工作，当油压超过安全压力时自动溢流排油，压力传感器也将发讯，使系统执行泄压动作，并在操纵箱处发出报警信号。

9.4．液压支承保险回路。为了防止滑块失控下行，在回程油缸工作腔设置液压保险支承回路；滑块在任意位置停止时系统自动封闭回油腔，保证滑块任意位静止可靠。

9.5．设备上部设置工作维修平台、安全梯子和栏栅，确保维修人员安全。

9.6．产品最高处设有标高警示灯。

9.7．本机滑块在行程的上极限还设计有液压插销锁紧装，滑块锁住装置需要动作时手动进行动作，锁住装置在插销的两端设有监测开关进行检测，锁住动作与滑块上死点信号进行联锁，确保证压机的安全使用。

10.制造、检验、验收执行的标准。

１、精度：按JB/T7343-94（单双动簿板拉伸液压机）二级。

２、设计与制造应符合液压机有关标准要求：

GB/T5226.1-96  《工业机械电气设备通用技术条件》

JB3818-1999    《液压机技术条件》

JB9967－1999   《液压机噪声限值》

JB/T1829—1997 《锻压机械通用技术条件》

GB/7120—1997  《锻压机械安全技术条件》

JB/T8609—1997 《锻压机械焊接技术条件》

11、安全防护系统：

1滑块在任意位置停止时系统自动封闭回油腔，保证滑块任意位置静止不下溜，本系统又名安全双支撑系统。

2安全压力：液压系统设有液压安全阀，当油压超过设定值（可调）时自动溢流排油，对系统超压进行过载保护。

3电控系统设有电动机过载短路保护，控制电路短路保护。

4为防止滑块意外下滑，该压机系统设有双支撑。

12、所提供技术资料及服务

1提供以下中文技术文件及光盘各1套：产品使用说明书（含总图、液压原理图、主油缸及顶出缸内部结构图、电气原理图、电气接线图、PLC梯形图、装箱单、易损件零件图、合格证等安装该设备所需要的全部技术文件）一套。

2产品安装、维修、故障查找排除文字说明文件。

3基础图（供土建设计用）。

4提供设备主要配件、易损件等清单，清单中包括零部件名称、规格、数量。

5供方负责设备的技术培训，达到熟练操作。

13、供货内容及随机附件

1主机                                      一套

2液压控制系统及所有管路                    一套

3电控系统                                  一套

4地脚螺栓                                  一套

5随机辅助密封圈（不含油缸）                一套

14、培训和售后服务

1免费进行人员培训，培训时间由双方协商，培训内容包括有：操作方法、故障排除及维修等，通过培训要保证买方人员能够独立操作设备及常见故障排除等。

2设备终验收合格后，整机质保期为12个月。在质保期间出现的设备故障，接到用户故障信息后应在2小时内予以响应， 48小时内派人到达买方现场进行维修，费用由乙自行承担。

3质保期过后，给予优惠的技术服务和备件供应。

设备保修期内，如果设备在合理的使用条件下发生故障，乙方将快速无偿维修，确保需方反映后2小时内给予答复，48小时内到达现场，及时提供维修服务，免费修理或更换元器件。